当前测试设备的数据流如图所示。

# 一、画面控制指令

上位机通过串口发送24个字节至测试设备。通信指令详见下表。

| 字节序号 | 字节 | 字节解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AA | 包头 |
| 2 | 55 | 包头 |
| 3 | 01 | 固定字 |
| 4 | / | 离散量控制字 |
| 5 | / | 001、002、003设备识别控制字 |
| 6 | / | CRC错误控制字 |
| 7 | / | 画面冻结错误控制字 |
| 8 | / | 画面冻结错误连续帧数 |
| 9 | / | 画面冻结取消连续帧数 |
| 10 | / | 异色错误控制字R |
| 11 | / | 异色错误连续帧数R |
| 12 | / | 异色错误取消连续帧数R |
| 13 | / | 异色错误控制字G |
| 14 | / | 异色错误连续帧数G |
| 15 | / | 异色错误取消连续帧数G |
| 16 | / | 异色错误控制字B |
| 17 | / | 异色错误连续帧数B |
| 18 | / | 异色错误取消连续帧数B |
| 19 | / | 视频时钟、视频使能错误控制字 |
| 20 | / | 视频时钟、视频使能错误连续帧数 |
| 21 | / | 画面颜色控制字 |
| 22 | 00 | 预留控制字1 |
| 23 | 00 | 预留控制字2 |
| 24 | / | 检验和前23个字节相加低8位 |

4 离散量控制字：

| 位序号 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 0 | power-OK |
| 1 | video-OK |
| 2 | start mode |
| 3 | maintance |
| 4 | sleep |
| 5 | / |
| 6 | / |
| 7 | / |

5 001、002、003设备识别控制字：

| 字节 | 控制内容 |
| --- | --- |
| AA | 001 |
| 55 | 002 |
| 66 | 003 |

6 CRC错误控制字：

| 位序号 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 0 | Frame counter值错误注入（像素值 |
| 1 | CRC校验值错误注入（像素值） |
| 2 | CRC校验值错误注入 |
| 3 | / |
| 4 | / |
| 5 | / |
| 6 | / |
| 7 | / |

7 画面冻结错误控制字：

| 位序号 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 0 | 画面冻结错误注入 |
| 1 | 画面冻结循环注错 |
| 2 | 画面冻结单一注错 |
| 3 | / |
| 4 | / |
| 5 | / |
| 6 | / |
| 7 | / |

注：控制位1与位2为互斥量。

8 冻结帧数、释放帧数：

| 位序号 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 0 | 连续帧数（LSB） |
| 1 | 连续帧数 |
| 2 | 连续帧数 |
| 3 | 连续帧数 |
| 4 | 连续帧数 |
| 5 | 连续帧数 |
| 6 | 连续帧数 |
| 7 | 连续帧数（MSB） |

9 异色错误控制字：

| 位序号 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 0 | 红色异色 |
| 1 | 蓝色异色 |
| 2 | 绿色异色 |
| 3 | / |
| 4 | / |
| 5 | / |
| 6 | / |
| 7 | / |

10异色帧数、释放帧数：

| 位序号 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 0 | 连续帧数（LSB） |
| 1 | 连续帧数 |
| 2 | 连续帧数 |
| 3 | 连续帧数 |
| 4 | 连续帧数 |
| 5 | 连续帧数 |
| 6 | 连续帧数 |
| 7 | 连续帧数（MSB） |

11 视频时钟、视频使能错误控制字：

| 位序号 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 0 | 视频使能故障注入（DE数量1052+2个） |
| 1 | 视频使能故障注入（DE数量1052-2个） |
| 2 | 视频使能故障注入（DE长度1680-20时钟周期） |
| 3 | 视频时钟故障注入（60MHz） |
| 4 | 视频时钟故障注入（59MHz） |
| 5 | / |
| 6 | / |
| 7 | / |

注：各控制位之间均为互斥量。

12时序错误帧数、释放帧数：

| 位序号 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 0 | 连续帧数（LSB） |
| 1 | 连续帧数 |
| 2 | 连续帧数 |
| 3 | 连续帧数 |
| 4 | 连续帧数 |
| 5 | 连续帧数 |
| 6 | 连续帧数 |
| 7 | 连续帧数（MSB） |

13 画面颜色控制字：

| 位序号 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 0 | 红色画面（带边框） |
| 1 | 黑白条纹画面（不带边框） |
| 2 | 蓝色画面（带边框） |
| 3 | 紫色画面（不带边框） |
| 4 | 绿色画面（带边框） |
| 5 | 白色画面（带边框） |
| 6 | 黑色画面（带边框） |
| 7 | 灰色条纹画面（不带边框） |

注：各控制位之间均为互斥量，默认画面为彩条带边框画面。

14 预留控制字1：

| 位序号 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |

15 预留控制字2：

| 位序号 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |

# 二、测试设备回传的数据

测试设备通过串口发送17个字节至上位机。通信指令详见下表。

| 字节序号 | 字节 | 字节解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AA | 包头 |
| 2 | 55 | 包头 |
| 3 | 11 | 固定字 |
| 4 | / | 离散量状态字 |
| 5 | / | 设备1电压值（整数位） |
| 6 | / | 设备1电压值（小数点后两位） |
| 7 | / | 设备1电流值（整数位） |
| 8 | / | 设备1电流值（小数点后两位） |
| 9 | / | 设备2电压值（整数位） |
| 10 | / | 设备2电压值（小数点后两位） |
| 11 | / | 设备2电流值（整数位） |
| 12 | / | 设备2电流值（小数点后两位） |
| 13 | / | 软件版本字 |
| 14 | 00 | 固定字 |
| 15 | 01 | 固定字 |
| 16 | 00 | 固定字 |
| 17 | / | 前16个字节相加取反+1 |

离散量状态字：

| 位序号 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 0 | 设备1nGo电平状态 |
| 1 | 设备1overtemp1电平状态 |
| 2 | 设备2nGo电平状态 |
| 3 | 设备2overtemp1电平状态 |
| 4 | / |
| 5 | / |
| 6 | / |
| 7 | / |

电压值、电流值：

单字节数据十六进制转十进制，比如第5个字节为0x06，第6个字节为0x09，电压值就是6.09V。

软件版本字：

| 位序号 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 0 | 软件版本（LSB） |
| 1 | 软件版本 |
| 2 | 软件版本（MSB） |
| 3 | / |
| 4 | / |
| 5 | / |
| 6 | / |
| 7 | / |

注：软件版本数值范围为0~7。

# 三、发送至DHA的通信指令

上位机通过串口发送给产品的数据格式{}详见下表。

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 |  | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GA | CNT | CMD | DATA | BP |

GA：0x00

CNT：消息的字节数

CMD：指令

DATA：数据

BP：异或校验位，前面所有字节异或（XOR）运算结果（BP=GA xor CNT xor CMD xor DATA）。

1、设置背光模式

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 |  | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x02 | 0x30 | DATA | BP |

DATA：1byte

| DATA | 说明 |
| --- | --- |
| 0x00 | 背光关闭 |
| 0x01 | 背光打开 |
| 其它 | 无效 |

DHA应根据收到的DATA设置背光模式，无返回值。

2、报告背光状态

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x01 | 0x31 | BP |

DHA应根据收到的消息返回背光状态。

3、设置显示亮度

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 |  |  | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x03 | 0x3C | DATA1 | DATA2 | BP |

DATA：2bytes

| DATA | 说明 |
| --- | --- |
| DATA1 | 背光亮度值高位 |
| DATA2 | 背光亮度值地位 |

DHA应根据收到的DATA设置实际显示亮度，无返回值。显示亮度值单位采用fL*100。如显示亮度设置50fL，发送data应为：5000（50x100）DATA1为： 0x13，DATA2为：0x88。

4、报告显示亮度

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 |  | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x02 | 0x3D | DATA | BP |

DATA：1byte

| DATA | 说明 |
| --- | --- |
| 0x00 | 实际显示背光亮度值 |
| 0x01 | 通过0x3C设置的背光亮度值 |
| 其它 | 无效 |

DHA应根据收到的DATA返回显示亮度值。

5、报告环境光亮度

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x01 | 0x3F | BP |

DHA应根据收到的消息返回环境光亮度值。

6、报告显示模式状态

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 |  | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x02 | 0x42 | DATA | BP |

DATA：1byte

| DATA | 说明 |
| --- | --- |
| 0x00 | IDU视频源状态 |
| 其它 | 无效 |

DHA应根据收到的DATA返回IDU视频源状态。

7、报告BIT

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 |  | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x02 | 0x75 | DATA | BP |

DATA：1byte

| DATA | 说明 |
| --- | --- |
| 0x0D | DHA状态 |
| 0x18 | LCD状态 |
| 其它 | 无效 |

DHA应根据收到的DATA返回BIT状态。

8、心跳

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 |  | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x02 | 0x78 | DATA | BP |

DATA：1byte

| DATA | 说明 |
| --- | --- |
| 任意值 | DHA心跳测试值 |

DHA应根据收到的DATA返回DATA取反的值。

# 四、DHA回送的通信数据

1、报告背光状态返回值

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 |  | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x02 | 0xB1 | DATA | BP |

DATA：1byte

| DATA | 说明 |
| --- | --- |
| 0x00 | 背光关闭 |
| 0x01 | 背光开启 |
| 其它 | 无效 |

DHA应返回实际的背光状态。

2、报告背光亮度返回值

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 |  |  |  | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x04 | 0xBD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | BP |

DATA：3bytes

| DATA | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| DATA1 | 0x00 | 实际显示背光亮度值 |
|  | 0x01 | 通过0x3C设置的背光亮度值 |
| DATA2 | 背光亮度值高位 |  |
| DATA3 | 背光亮度值低位 |  |

DHA应根据收到的DATA返回实际显示背光亮度。亮度值单位采用fL*100。如背光亮度为50fL，返回data应为：5000（50x100）DATA2为： 0x13  DATA3为：0x88.

3、报告环境光亮度返回值

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 |  |  |  |  | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x05 | 0xBF | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | BP |

DATA：4bytes

| DATA | 说明 |
| --- | --- |
| DATA1 | 背光亮度值高位 |
| DATA2 | 背光亮度值 |
| DATA3 | 背光亮度值 |
| DATA4 | 背光亮度值低位 |

DHA应根据收到的DATA返回实际环境光亮度。环境光亮度值单位采用lux*100。如背光亮度为1000lux，返回data应为：100000（1000*100）DATA1为： 0x00，  DATA2为：0x01，DATA3为0x86，DATA4为0xA0.

4、报告显示模式状态

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 |  |  | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x03 | 0xC2 | DATA1 | DATA2 | BP |

DATA：4bytes

| DATA | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| DATA1 | 0x00 | IDU视频源状态 |
|  | 其它 | 无效 |
| DATA2 | 0x00 | Video ok为低，无效视频 |
|  | 0x01 | Video ok为高，视频时序正确 |
|  | 0x02 | Video ok为高，无视频输入 |
|  | 0x03 | 预留 |
|  | 0x04 | Video ok为高，SCPL检测CRC校验出错 |
|  | 0x05 | Video ok为高，SCPL检测帧计数器出错 |
|  | 0x06 | Video ok为高，SCPL检测颜色梯度出错 |
|  | 0x07 | Video ok为高，SCPL检测帧计数器和颜色梯度出错 |
|  | 0x08 | Video ok为高，视频时序错误 |
|  | 0x09 | Video ok为高，视频时序错误且SCPL检测CRC校验出错 |
|  | 0x0A | Video ok为高，视频时序错误且SCPL检测帧计数器出错 |
|  | 0x0B | Video ok为高，视频时序错误且SCPL检测颜色梯度出错 |
|  | 0x0C | Video ok为高，视频时序错误且SCPL检测帧计数器和颜色梯度出错 |

DHA应根据收到的DATA返回IDU输入视频和Video OK的状态。

5、报告BIT返回值

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 |  |  |  |  | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x12 | 0xF5 | BIT type | DATA1 | … | DATA16 | BP |

DATA：17bytes

| DATA | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| BIT type | 0x0D | DHA BIT |
|  | 0x18 | LCD BIT |
|  | 其它 | 无效 |
| DATA1 | bit0..1 | BIT1 |
|  | bit2..3 | BIT2 |
|  | Bit4..5 | BIT3 |
|  | Bit6..7 | BIT4 |
| … |  |  |
| DATA16 | bit0..1 | BIT61 |
|  | bit2..3 | BIT62 |
|  | bit4..5 | BIT63 |
|  | bit6..7 | BIT64 |

BIT结果：0：没有测试，1测试通过，2测试失败
BIT说明：

| BIT序号 | BIT名称 | BIT说明 | BIT执行阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PBIT | CBIT | MBIT |
| DHA_BIT9 | 视频数据CRC状态 | DHA对IDU输入的视频进行CRC检测 |  | * | * |
| DHA_BIT10 | 视频画面冻结检测功能 | DHA对IDU输入的视频进行画面冻结检测 |  | * | * |
| DHA_BIT11 | 视频颜色梯度状态 | DHA对IDU输入的视频进行异色检测 |  | * | * |
| DHA_BIT14 | 奇像素视频数据时钟状态 | DHA对IDU输入的视频进行视频时序检测，检测奇像素视频数据时钟状态 |  | * | * |
| DHA_BIT15 | 偶像素视频数据时钟状态 | DHA对IDU输入的视频进行视频时序检测，检测偶像素视频数据时钟状态 |  | * | * |
| DHA_BIT16 | 奇像素视频数据使能状态 | DHA对IDU输入的视频进行视频时序检测，检测奇像素视频数据使能状态 |  | * | * |
| DHA_BIT17 | 偶像素视频数据使能状态 | DHA对IDU输入的视频进行视频时序检测，检测偶像素视频数据使能状态 |  | * | * |
| DHA_BIT18 | LED状态 | DHA对内部LED驱动状态进行检测 |  | * | * |
| DHA_BIT19 | FPGA初始化状态 | FPGA初始化完成后回馈给IDU | * | * | * |
| DHA_BIT20 | 环境光亮度传感器IIC通讯状态 | DHA对内部环境光亮度传感器IIC通讯状态进行检测100ms检测一次 | * | * | * |
| DHA_BIT21 | FPGA SPI通讯状态 | DHA对内部CPU和FPGA的SPI通讯状态进行检测100ms检测一次 | * | * | * |
| DHA_BIT22 | NVRAM SPI通讯状态 | DHA对内部CPU和NVRAM的SPI通讯状态进行检测100ms检测一次 | * | * | * |
| DHA_BIT23 | nGo状态 | nGo离散量输出状态 |  | * | * |
| DHA_BIT24 | nOvertemp状态 | nOvertemp离散量输出状态100ms检测一次 |  | * | * |
| DHA_BIT25 | Videook状态 | Video ok 离散量输入状态 |  | * | * |
| DHA_BIT26 | PowerOK状态 | PowerOK 离散量输入状态 |  | * | * |
| LCD_BIT27 | LCD状态 | DHA对内部LCD状态进行检测 |  | * | * |

DHA应根据收到的DATA返回对应的BIT的状态。（根据实际情况请返回BIT状态，若没有对应BIT则返回0.表中其他未提及的BIT序号均返回0.）

6、报告心跳

| 物理地址 | 消息字节数 | 消息 |  | 异或校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x02 | 0xF8 | DATA | BP |

DATA：1byte

| DATA | 说明 |
| --- | --- |
| DATA | 根据收到的心跳指令中的DATA返回DATA的取反值 |

DHA应根据收到的DATA返回DATA取反的值。